1029液压技术课程试题库

一、填空题（本大题共10小题，每题2分，共20分）

【1-1】【2】1.液压传动中，液压元件的制造精度要求_____，其使用和维护的要求也较_____。

【1-1】【2】2.液压传动的工作原理是帕斯卡定律。即密封容积中的液体既可以

传递_____，又可以传递_____。

【1-1】【2】3.液压传动是用_____作为工作介质来传递_____和进行控制的传动

方式。

【1-1】【2】4.液压执行元件包括_____和_____。

【1-1】【2】5.液压传动复杂的自动工作循环是通过控制液体的压力、_____、_____，并与电气控制装置相结合来实现的。

【1-1】【2】6.在输出同样功率的条件下，液压传动系统的体积和质量可以减少很多，因此液压传动惯性_____、_____灵敏。

【1-1】【2】7.当前液压技术正向着_____、_____、大功率、低噪音、寿命长、高度集成化、复合化、数学化、轻量化等方向发展。

【1-1】【2】8.液压传动系统由_____、_____、控制调节元件、辅助元件、传动介质五部分组成。

【1-1】【2】9.液压传动的工作原理是以_____作为工作介质，通过_____变化来传递运动。

【1-2】【4】10.液压油除了起传递压力的作用外，还有_____、_____和防锈的作用。

【1-2】【2】11.液压传动由于采用液压油作为工作介质，因此，液压传动装置能够_____，元件的_____较长。

【1-2】【2】12.当液压系统的工作压力高，环境温度高或运动速度较慢时，为了减少泄漏，宜选用粘度较_____的液压油；当工作压力低，环境温度低或运动速度较大时，为了减少功率损失，宜选用粘度较_____的液压油。

【1-2】 【2】13.液体的可压缩性随温度的升高而_____，因压力的增高而_____。

【1-3】【2】14.在研究流动液体时，把假设既_____又_____的液体称为理想流体。

【1-3】【4】15.液压管路中的压力损失可分为两种，一种是_____，一种是_____。

【1-3】【6】16.液体的流态分为_____和_____，判别流态的准则是雷诺系数。

【1-3】【2】17.液体的粘性是由分子间的相互运动而产生的一种 内摩擦力引起的，其大小可用粘度来度量。温度越高，液体的粘度越_____；液体所受的压力越大，其粘度越_____。

【1-3】【2】18.绝对压力等于大气压力_____，真空度等于大气压力_____。

【1-3】【2】19.根据液流连续性原理，同一管道中各个截面的平均流速与过流断面面积成反比，管子细的地方流速_____，管子粗的地方流速_____。

【1-3】【2】20.液体在外力作用下流动时，液体分子间的内聚力阻碍分子间的相对运动而产生一种内摩擦力叫_____，其大小可用_____来衡量。

【1-3】【4】21.油泵的额定流量是指泵在_____压力和_____转速下的输出流量。

【1-3】【4】22.液压油的粘度有_____、_____和相对粘度三种。

【1-4】【4】23.绝对压力是以_____为基准进行度量，相对压力是以_____为基准进行度的。

【1-4】【4】24.液压系统的压力大小取决于_____的大小，执行元件的运动速度取决于_____的大小。

【2-1】【2】25.液压系统中，_____和_____是将油液压力能转换成机械能的执行装置。

【2-1】【2】26.液压泵的容积效率是该泵_____流量与_____流量的比值。

【2-1】【4】27.常用的液压泵有_____、_____和柱塞泵三大类。

【2-1】【4】28.液压泵的总效率等于_____和_____的乘积。

【2-1】【4】29.液压泵的卸荷有_____卸荷和_____卸荷两种方式。

【2-1】【4】30.液压泵轴转一周所排出的液体体积称为泵的_____，而泵单位时间内排出的液体体积称为泵的_____。

【2-1】【4】31.液压泵的实际流量是液压泵工作时实际_____的流量，由于泵存在内泄漏，所以实际流量_____理论流量。

【2-2】【4】32.滑阀中位机能为_____型的换向阀，在换向阀处于中间位置时液压泵卸荷；而滑阀中位机能为_____型的换向阀可使液压泵保持压力。

【2-2】【4】33.外啮合齿轮泵的_____、_____、径向不平衡力是影响齿轮泵性能和寿命的三大问题。

【2-2】【8】34.齿轮泵困油现象的产生原因是_____，会造成振动和噪音，解决的办法是_____。

【2-2】【8】35.外啮合齿轮泵消除困油现象的方法是 在端盖上铣两条卸荷槽 ，为减小径向不平衡力齿轮泵的_____口小于_____口。

【2-2】【4】36.齿轮泵按照啮合形式可分为_____式和_____式两种。

【2-2】【4】37.液压泵按结构的不同可分为_____式、_____式和柱塞式三种。【2-2】【4】38.在高压齿轮泵中，为了减少泄漏，常用的有_____和_____两种自动补偿端面间隙装置。

【2-3】【4】39.单作用叶片泵的特点是改变_____就可以改变输油量，改变_____就可以改变输油方向。

【2-3】【4】40.叶片泵的配流方式为_____，其装置名称为_____。

【2-3】【4】41.双作用叶片泵通常作_____量泵使用，单作用叶片泵通常作_____量泵使用。

【2-3】【4】42.双作用式叶片泵的转子每转一转，吸油、压油各_____次，单作用式叶片泵的转子每转一转，吸油、压油各_____次。

【2-3】【4】43.双作用叶片泵也称_____量泵，单作用叶片泵也称_____量泵。【2-3】【4】44.叶片泵有_____式和_____式两种类型。

【2-4】【4】45.径向柱塞泵的配流方式为_____，其装置名称为_____。

【2-4】【4】46.轴向柱塞泵改变斜盘的倾角可改变_____和_____。

【2-4】【4】47.和齿轮泵相比，柱塞泵的容积效率较大，输出功率_____，抗污染能力_____。

【2-4】【8】48.径向柱塞泵改变排量的途径是_____，轴向柱塞泵改变排量的途径是_____。

【2-4】【4】49.柱塞泵按柱塞排列方向不同分为_____和_____两类。

【2-4】【4】50.液压马达把_____转换成_____。

【2-4】【4】51.液压马达输出的主要参数是_____和_____。

【3-1】【4】52.双作用双出杆式液压缸有_____个有杆腔，_____个无杆腔。

【3-1】【4】53.液压执行元件的运动速度取决于_____，液压系统的压力大小取决于_____，这是液压系统的工作特性。

【3-1】【4】54.活塞缸按其结构不同可分为_____和_____两种。

【3-1】【4】55.液压缸按其固定方式有_____固定和_____固定两种。

【3-1】【4】56.单杆液压缸可采用_____连接，使其活塞缸伸出速度提高，提高_____。

【3-1】【4】57.液压缸按结构不同，可分为_____、柱塞式和_____三大类。

【3-1】【4】58.单活塞杆缸常用于一个方向速度_____，另一个方向速度_____设备的液压系统。

【3-1】【4】59.增压缸能将输入的_____转变为_____供液压系统中某一支路使用。

【3-1】【4】60.伸缩式液压缸活塞伸出顺序是_____，伸出的速度是_____。

【3-1】【4】61.伸缩式液压缸活塞缩回的顺序一般是_____，活塞缩回的速度是_____。

【4-1】【4】62.常见的四种压力控制阀是_____、_____、顺序阀、压力继电器。

【4-1】【8】63.滑阀式换向阀的外圆柱面常开若干个环形槽，其作用是_____和_____。

【4-1】【4】64.液压控制阀是液压系统中控制油液_____、_____及流动方向的元件。

【4-1】【4】65.液压控制阀按其用途可分为_____、_____和流量控制阀三大类，

【4-1】【4】66.液压阀按其控制方法可分为手动、_____、液控和_____。

【4-2】【4】67.常利用三位四通阀的O型中位机能具有_____功能，M型中位机能具有_____功能。

【4-2】【4】68.换向阀的操作方式有_____、_____、电气、气动等。

【4-2】【4】69.方向阀的图形符号中用_____的工作位置，箭头表示油路处于的_____。

【4-2】【4】70.方向阀按阀的结构形式可分为_____、_____、锥阀式。

【4-3】【6】71.在先导式溢流阀中，先导阀的作用是_____，主阀的作用是_____。

【4-3】【6】72.压力控制阀的共同特点是利用_____和_____相平衡的原理来进行工作的。

【4-3】【6】73.溢流阀在系统中的主要作用是_____和_____。

【4-3】【2】74.溢流阀根据结构形式不同，可分为_____和_____两种。

【4-3】【6】75.溢流阀的主要应用有_____、_____。

【4-3】【6】76.溢流阀为_____压力控制，阀口常_____，先导阀弹簧腔的泄漏油与阀的出口相通。

【4-3】【6】77.定值减压阀为_____压力控制，阀口常_____，先导阀弹簧腔的泄漏油必须回油箱。

【4-3】【6】78.工程机械上常使用的手动换向阀，它分为_____式和_____式。

【4-3】【6】79.液压阀按其安装连接形式不同,可分为_____、_____、叠加式连接、插装式连接四种。

【4-3】【2】80.在液压系统中控制工作液体压力的阀称为压力阀。常用的压力阀有_____、_____和溢流阀等。

【4-3】【6】81.顺序阀是把油液压力控制信号，自动_____或_____某一油路，以控制执行元件做顺序动作的压力阀。

【4-3】【4】82.压力阀的共同特点是利用_____和_____相平衡的原理来进行工作的。

【4-3】【6】83.溢流阀在定量泵进油节流调速回路中作_____阀用，其阀口是_____。

【4-3】【4】84.先导式溢流阀由_____和_____两部分组成。

【4-3】【6】85.减压阀也有_____式减压阀和_____式减压阀两类。

【4-3】【6】86.减压阀在_____油路、_____油路、润滑油路中应用较多。

【4-3】【6】87.压力继电器是一种将油液的_____信号转换成_____信号的电液控制元件。

【4-4】【6】88.调速阀是由_____与_____串联而成的组合阀。

【4-4】【6】89.在调速阀中，用_____减压阀控制节流阀进、出油口的压力差为定值，因此，当回路中，该压力差小于一定的值时，调速阀即具备_____的特性。

【4-4】【6】90.液压系统调整流量的方法有节流阀、_____及_____。

【4-4】【8】91.节流阀通常采用_____小孔，其原因是通过它的流量与_____无关，使流量受油温的变化较小。

【5-1】【8】92.油箱的作用是_____、油液散热、_____和沉淀杂质。

【5-1】【8】93.按油面是否与大气相通，可分为_____油箱与_____油箱。

【5-1】【8】94.油箱的冷却类型有_____冷却器和_____冷却器。

【5-4】【8】95.为了便于检修，蓄能器与管路之间应安装_____，为了防止液压泵停车或泄载时，蓄能器内压力油倒流，蓄能器与液压泵之间应该安装_____。

【5-5】 【8】96.选用过滤器在系统中可安装在_____、_____、系统的回油路上和单独的过滤系统中。

【5-5】【8】97.按滤芯的材料和结构形式，过滤器可分为_____、_____，纸质滤芯式、烧结式、过滤器等。

【6-3】【8】98.在容积调速回路中作_____阀用，其阀口是_____的。

【6-3】【8】99.定量泵进油和回油节流调速系统的效率低，主要原因是_____和_____。

【6-3】【8】100.节流调速回路按节流阀的位置不同可分为_____节流调速、_____节流调速和旁油路节流调速回路三种。

【7-1】【8】101.气动消声器就是通过阻尼或增加排气面积来降低排气        、

从而降低排气噪声的。

【7-1】【8】102.气动技术是以（压缩）空气 作为工作介质，是

和           的工业实现和应用。

【7-2】【8】103.执行元件是以压缩空气为工作介质，并将压缩空气的        转变为             的能量转换装置。

二、选择题（本大题共10小题，每题2分，共20分）

【1-1】【2】1.液压传动的特点有（    ）

A.可与其他转动方式联用，但不易实现远距离操纵和自动控制

B.可以在运转过程中转向、变速，传动比准确

C.可以在较大的速度、转矩范围内实现无级变速

D.无法确定

【1-1】【2】2.将发动机输入的机械能转换为液体的压力能的液压元件是（    ）。

A.液压泵        B.液压马达         C.液压缸         D.控制阀

【1-2】【2】3.由于液压传动是以液体作为传动介质，因此，温度对液压传动的性能（    ）影响。

A.有较大        B.有较小           C.无             D.无法确定

【1-2】【4】4.当温度下降时，油液的粘度（    ）。

A.下降          B.增加             C.没有变化       D.无法确定

【1-2】【2】5.压力对粘度的影响是（    ）

A.没有影响              B.影响不大

C.压力升高，粘度降低    D.压力升高，粘度显著升高

【1-3】【4】6.在静止的液体内部某个深度的某一点处，该点所受到的压力是

（    ）

A.向上的压力大于向下的压力

B.向下的压力大于向上的压力

C.各个方向的压力都相等

D.无法确定

【1-3】【2】7.密封容器里的静止油液中（    ）

A.任意一点所受到的各个方向的压力不相等

B.油液的压力方向不一定垂直指向承压表面

C.当一处受到压力作用时，将通过油液将此压力传递到各点，且其值不变

D.无法确定

【1-3】【2】8.真空度是指（    ）

A.绝对压力和相对压力的差值；

B.当绝对压力低于大气压力时，此绝对压力就是真空度；

C.当绝对压力低于大气压力时，此绝对压力与大气压力的差值；

D.大气压力与相对压力的差值

【1-3】【2】9.液压系统中，压力的大小决定于（    ）

A.流量            B.流速           C.负载          D.管路尺寸

【1-3】【2】10.在液体流动中，因某点处的压力低于空气分离压而产生大量气泡的现象，称为（    ）。

A.层流             B.液压冲击        C.空穴现象       D.紊流

【1-3】【2】11.当温度升高时，油液的粘度（    ）。

A.下降             B.增加            C.没有变化        D.无法确定

【1-3】【2】12.当绝对压力小于大气压时，大气压力减绝对压力是（    ）。

A.相对压力      B.真空度           C.表压力         D.无法确定

【1-4】【2】13.液压传动中的工作压力取决于（    ）。

A.外负载        B.流量             C.速度          D.无法确定

【1-4】【2】14.当活塞有效作用面积一定时，活塞的速度取决于

（    ）的大小。

A.压力     B.流量     C.负荷        D.无法确定

【1-4】【2】15.液压缸运动速度的大小取决于（    ）。

A.流量          B.压力           C.流量和压力       D.无法确定

【1-4】【4】16.当液压缸的结构不变时，其运动速度与外负荷的大小（    ）。

A.成正比		B.成反比	C.无关	D.无法确定

【1-4】【2】17.在千斤顶举重过程中，施加于千斤顶的作用力如果不变，而需举起更重的物体时，可增大（    ）

A.大小活塞的面积比

B.小活塞的面积

C.大活塞的面积

D.无法确定

【1-4】【2】18.当液压缸截面积一定时，液压缸的运动速度决定于进入液压缸液体的（    ）。

A.压力         B.流量          C.流速               D.无法确定

【1-4】【2】19.在液压系统中，油液的自重所产生的压力（    ）。

A.必须考虑  B.一般可忽略 C.负载大时考虑     D.负载小时考虑

【1-4】【2】20.当系统的流量增大时，油缸的运动速度就（    ）。

A.变快          B.变慢       C.没有变化       D.无法确定

【2-1】【2】21.公称压力为6.3MPa的液压泵，其出口接油箱。则液压泵的工作压力为（    ）。

A.6.3MPa        B.0                C.6.2Mpa         D.无法确定

【2-1】【4】22.液压泵的理论流量（    ）实际流量。

A.大于          B.小于             C.相等           D.无法确定

【2-1】【4】23.液压泵输出油液的多少，主要取决于（    ）

A.额定压力                     B.负载

C.密封工作腔容积大小变化       D.电机功率

【2-1】【4】24.在液体流动中，因某点处的压力低于空气分离压而产生大量气泡的现象，称为（    ）。

A.层流     B.液压冲击   C.空穴现象    D.紊流

【2-1】【2】25.在液压传动系统中，将机械能转换为液压能的元件为（    ）。

A.液压泵  B.液压缸     C.压力控制阀     D.油

【2-1】【4】26.定量泵节流调速系统中溢流阀的作用为（    ）

A.溢流稳压      B.背压       C.安全保护      D.无法确定

【2-1】【4】27.液压泵将（    ）。

A.液压能转换成机械能        B.电能转换为液压能

C.机械能转换成液压能      D.无法确定

【2-1】【4】28.液压泵能进行吸、压油的根本原因在于（    ）的变化。

A.工作压力    B.流量    C.电动机转速    D.密封容积

【2-1】【4】29.没有泄漏的情况下，泵在单位时间内所输出的油液体积称为（    ）。

A.实际流量      B.公称流量         C.理论流量     D.无法确定

【2-1】【2】30.影响液压泵容积效率下降的主要原因（    ）。

A.工作压力                     B.内摩擦力

C.工作腔容积变化量             D.内泄漏

【2-2】【4】31.齿轮泵一般作为（    ）。

A.变量泵 B.定量泵 C.高压泵 D.双向泵

【2-2】【4】32.为了消除齿轮泵困油现象造成的危害，通常采用的措施是

（    ）。

A.增大齿轮两侧面与两端面之间的轴向间隙

B.在两端泵端盖上开卸荷槽

C.增大齿轮啮合线处的间隙

D.使齿轮啮合处的重叠系数小于1

【2-3】【4】33.单作用式叶片泵的转子每转一转，吸油、压油各（    ）次。

A.1             B.2                C.3              D.4

【2-3】【4】34.双作用叶片泵的叶片倾角应顺着转子的回转方向（    ）。

A.后倾          B.前倾       C.后倾和前倾都可以       D.无法确定

【2-3】【4】35.目前双作用叶片泵定子内表面常用的过渡曲线为（    ）。

A.等加速等减速曲线    B.阿基米德螺旋线    C.渐开线     D.无法确定

【2-3】【4】36.在负载较大，并有快速和慢速运动行程要求的机械设备液压系统中，可使用以下哪种液压泵（    ）

A.齿轮泵        B.螺杆泵       C.限压式变量叶片泵   D.轴向柱塞泵

【2-4】【4】37.变量轴向柱塞泵排量的改变是通过调整斜盘（    ）的大小来实现的。

A.角度          B.方向             C.A 和B都不是    D.无法确定

【2-5】【4】38.液压马达是将（    ）的液压元件。

A.液压能转换成机械能

B.电能转换为液压能

C.机械能转换成液压能

D.无法确定

【2-5】【4】39.负载大，功率大的机械设备上的液压系统可使用（    ）。

A.齿轮泵        B.叶片泵          C.柱塞泵         D.螺杆泵

【3-1】【4】40.双伸出杠液压缸，采用活塞杠固定安装，工作台的移动范围为缸筒有效行程的（    ）。

A.1倍 	      B.2倍             C.3倍             D.4倍

【3-1】【4】41.能形成差动连接的液压缸是（    ）。

A.单杆液压缸   B.双杆液压缸  C.柱塞式液压缸 D.摆动液压缸

【3-1】【4】42.双作用式单活塞杆液压缸（    ）。

A.活塞两个方向的作用力相等

B.往复运动的范围约为有效行程的3倍

C.常用于实现机床的工作进给和快速退回

D.无法确定

【3-1】【4】43.欲使差动连接的单活塞杆液压缸活塞的往复运动速度相同，必须满足的条件是（    ）。

A.活塞直径为活塞杆直径的2倍

B.活塞直径为活塞杆直径的2倍

C.活塞有效作用面积为活塞杆面积的2倍

D.无法确定

【3-1】【4】44.当系统的流量减小时，油缸的运动速度就（    ）。

A.变快          B.变慢           C.没有变化      D.无法确定

【3-1】【4】45.液压缸差动连接工作时，液压缸的运动速度（    ）。

A.增加了     B.降低了     C.不变           D.无法确定

【3-1】【4】46.液压缸的运动速度取决于（    ）。

A.压力和流量     B.流量          C.压力      D.无法确定

【3-1】【2】47.将液体的压力能转换为旋转运动机械能的液压执行元件是

（    ）。

A.液压泵         B.液压马达        C.液压缸          D.控制阀

【3-1】【4】48.当单出杆活塞式液压缸的无杆腔进油时，由于工作面积大，所以输出（    ）也大。

A.推力     B.压力     C.速度             D.无法确定

【3-1】【4】49.在某一液压设备中需要一个完成很长工作行程的液压缸，宜采用（    ）。

A.单活塞杆液压缸   B.双活塞杆液压缸   C.伸缩式液压缸   D.无法确定

【3-1】【4】50.要实现快速运动可采用（    ）回路。

A.差动连接      B.调速阀调速       C.大流量泵供油     D.无法确定

【3-1】【6】51.能形成差动连接的液压缸是（    ）。

A.单杆液压缸     B.双杆液压缸      C.柱塞式液压缸    D.无法确定

【3-1】【4】52.当工作行程较长时，采用（    ）缸较合适。

A.单活塞扦      B.双活塞杆         C.柱塞             D.无法确定

【3-1】【4】53.以下是执行元件的是（    ）

A.单向阀   B.节流阀   C.液压马达   D.溢流阀

【3-2】【4】54.为了便于排出积留在液压缸内的空气，油液最好从液压缸的

（    ）进入和排出。

A.最高点      B.最低点     C.中间     D.任意点

【4-1】【4】55.液压系统中控制阀属（    ）。

A.动力元件	B.执行元件	C.控制元件	D.辅助元件

【4-2】【4】56.在用一个液压泵驱动一个执行元件的液压系统中，采用三位四通换向阀使泵卸荷，应选用（    ）型中位机能。

A.“M”     B.“Y”     C.“P”    D.“T”

【4-2】【4】57.用三位四通换向阀组成的卸荷回路，要求液压缸停止时两腔不通油，该换向阀中位机能应选取（    ）型。

A.“M”     B.“Y”     C.“P”       D.“T”

【4-2】【4】58.当三位四通换向阀在中位时，要求工作台用手摇，液压缸可卸荷，则换向阀应选用滑阀机能位（    ）型。

A.“P”     B.“Y”     C.“H”           D.“T”

【4-2】【4】59.当三位四通换向阀处于中位时，（    ）型中位机能可实现液压缸的紧缩。

A.“O”     B.“H”     C.“Y”        D.“T”

【4-2】【4】60.当三位四通换向阀处于中位时，（    ）型中位机能可能实现液压缸的差动连接。

A.“O”     B.“Y”     C.“P”           D.“T”

【4-2】【4】61.以下各阀中不属于方向控制阀的是（    ）。

A.液动换向阀   B.液控单向阀   C.液控顺序阀   D.单通控制阀

【4-2】【4】62.在液压系统中可用于安全保护的控制阀（    ）

A.单向阀       B.换向阀      C.溢流阀      D.无法确定

【4-2】【2】63.下面不属于液控单向阀的功能的是（    ）。

A.使油路长时间保压

B.作为充油阀使用

C.组合成单向顺序阀

D.无法确定

【4-2】【8】64.以下关于顺序阀的叙述说法不正确的是（  ）。

A.顺序阀的出油口通另一油路

B.顺序阀打开后进油压力可以继续升高

C.顺序阀不需单独设置泄油口

D.液控顺序阀可作卸荷阀使用

【4-2】【4】65.常用的电磁换向阀用于控制油液的（    ）。

A.流量          B.压力             C.方向      D.无法确定

【4-2】【4】66.常用的电磁换向阀是控制油液的（    ）。

A.流量          B.方向             C.流量和方向     D.无法确定

【4-2】【4】67.（    ）是用来控制油液流向的。

A.单向阀 B.油箱 C.接头 D.过滤器

【4-2】【6】68.在液压系统图中，与三位阀连接的油路一般应画在换向阀符号的（    ）位置上。

A.左格          B.右格         C.中格      D.无法确定

【4-2】【4】69.大流量的系统中，主换向阀应采用（    ）换向阀。

A.电磁          B.电液         C.手动      D.无法确定

【4-2】【4】70.中位机能是（    ）型的换向阀在中位时可实现系统卸荷。

A.M             B.P            C.O              D.Y

【4-2】【4】71.利用三位四通换向阀哪种形式的中位机能可以使系统卸荷

（    ）。

A.O型          B.M型             C.P型        D.无法确定

【4-3】【4】72.顺序阀的主要作用是（    ）

A.定压、溢流、过载保护             B.背压、远程调压

C.降低油液压力供给低压部件         D.利用压力变化以控制油路的接通或切断

【4-3】【6】73.压力继电器是（    ）控制阀。

A.流量           B.压力            C.方向     D.无法确定

【4-3】【6】74.顺序阀在系统中作卸荷阀用时，应选用（    ）型，作背压阀时，应选用内控内泄式型。

A.内控外泄式      B.外控内泄式      C.外控外泄式    D.无法确定

【4-3】【4】75.先导式溢流阀的主阀芯起（    ）作用。

A.调压         B.稳压        C.溢流         D.无法确定

【4-3】【6】76.减压阀的进口压力为40×105Pa，调定压力为60×105Pa，减压阀的出口压力为（    ）。

A.40×105Pa    B.60×105Pa      C.100×105Pa       D.140×105Pa

【4-3】【6】77.顺序阀的主要作用是（    ）。

A.定压、溢流、过载保护

B.背压、远程调压

C.降低油液压力供给低压部件

D.利用压力变化以控制油路的接通或切断

【4-3】【6】78.顺序阀是（    ）控制阀。

A.流量          B.压力             C.方向     D.无法确定

【4-3】【6】79.防止系统过载起安全作用的是（    ）

A.减压阀       B.顺序阀       C.安全阀            D.无法确定

【4-3】【6】80.溢流阀与变量泵并联，此时溢流阀的作用是（    ）

A.稳压溢流     B.防止过载     C.控制流量             D.无法确定

【4-3】【4】81.当溢流阀起安全作用时，溢流阀的调定压力（    ）系统的工作压力。

A.大于         B.小于         C.等于             D.无法确定

【4-3】【6】82.溢流阀起稳压、安全作用时，一般安装（    ）的出口。

- 液压泵       B.转向阀       C.节流阀           D.无法确定

【4-3】【6】83.顺序阀作卸荷阀时的控制方式和泄油方式（    ）。

A.内部控制，外部回油           B.外部控制，外部回油

C.外部控制，内部回油           D.内部控制，内部回油

【4-3】【6】84.减压阀控制的是（    ）压力。

A.进口         B.出口         C.进出口             D.无法确定

【4-3】【6】85.溢流阀（    ）

A.常态下阀口常开

B.阀芯随系统压力的变动而移动

C.可以连接在液压缸的回路油路上作为背压阀使用

D.无法确定

【4-3】【6】86.顺序阀在系统中作背压阀时，应选用（    ）型。

A.内控内泄式          B.内控外泄式

C.外控内泄式          D.外控外泄式

【4-3】【8】87.液压系统的最大工作压力为10MPa，安全阀的调定压力应为（    ）。
    A.等于10MPa		 B.小于10MPa		C.大于10MPa		D.无法确定

【4-3】【6】88.在液压系统中，（    ）可作背压阀。

A.溢流阀        B.减压阀           C.液控顺序阀     D.无法确定

【4-3】【6】89.在常态时，（    ）阀口是常开的，进、出油口相通。

A.溢流阀    B.减压阀    C.顺序阀    D.单向阀

【4-3】【6】90.减压阀控制的是（    ）处的压力。

A.进油口        B.出油口           C.进油和出油     D.无法确定

【4-3】【6】91.减压阀工作时保持（    ）。

A.进口压力不变    B.出口压力不变   C.进出口压力都不变  D.无法确定

【4-4】【6】92.调速阀可以实现（    ）。

A.执行部件速度的调节

B.执行部件的运行速度不因负载而变化

C.调速阀中的节流阀两端压差保持恒定

D.无法确定

【4-4】【8】93.节流阀的节流口应尽量做成（    ）式。

A.薄壁孔        B.短孔             C.细长孔     D.无法确定

【4-4】【8】94.节流阀是控制油液的（    ）。

A.流量          B.方向             C.方向        D.无法确定

【4-4】【6】95.采用调速阀的调速回路，当节流口的通流面积一定时，通过调速阀的流量与外负荷合（    ）

A.有关           B.成正比       C.成反比          D.无法确定

【5-1】【4】96.液压系统中油箱属（    ）。

A.动力元件 B.执行元件 C.控制元件 D.辅助元件

【5-4】【4】97.下面液压元件中属于辅助元件的是（    ）。

A.叶片泵		B.蓄能器		C.液压马达		D.压力继电器

【5-5】【8】98.在液压系统中，起过滤油液中的杂质，保证油路畅通作用的辅助元件为（    ）。

A.滤油器   B.油箱    C.油管     D.蓄能器

【6-2】【8】99.为使减压回路可靠地工作，其最高调整压力应（    ）系统压力。

A.大于          B.小于             C.等于      D. 无法确定

【6-3】【8】100.旁油路节流调速回路在（    ）时有较高的速度刚度。

A.重载高速                         B.重载低速

C.轻载低速                         D.轻载高速

【7-1】【8】101.一般气缸所用的工作压力p应小于减压阀进口调定压力的（  ）左右。

A.80%                                B.85%

C.90%                                D.100%

【7-1】【8】102.不是构成气动三联件的元件是（  ）。

A.空气过滤器   B.干燥器    C.减压阀    D.油雾器

【7-2】【8】103.排气节流阀一般安装在（  ）的排气口处。

A.空压机     B.控制元件    C.执行元件    D.辅助元件

【7-2】【8】104.下列气动元件属于逻辑元件的是（  ）。

A.与门型梭阀    B.快速排气阀    C.记忆元件    D.A+C

【7-3】【8】105.因气动系统使用功率不大，故调速方法主要是（  ）。

A.容积调速    B.节流调速    C.容积节流调速    D.冲击调速

【7-3】【8】106.一支密闭的玻璃管中存在着真空度，下面那个说法是正确的（  ）。

A.管内的绝对压力比大气压力大    B.管内的绝对压力比大气压力小

C.管内的相对压力为正值          D.管内的相对压力等于零

【8-1】【8】107.下列关于空气过滤使用的目的，叙述错误的是（  ）。

A.去除固体物              B.分离游离水分

C.去除油雾                D.但不可去除臭气

【8-1】【8】108.下列关于空压气，叙述错误的是（  ）。

A.冷凝水有防止机器干燥，起到润滑的作用，所以没有去除的必要。

B.冷凝水中含有空压机油氧化后的焦油物质。

C.冷凝水中含有气路管道遗留的锈迹与吸入粉尘及有害气体等。

D.气压回路中的潮湿空气，在温度下降的情况下生成冷凝水。

【8-2】【8】109.冷凝水自动排水装置中，叙述错误的是（  ）。

A.直接排水器                   B.浮子式排水器

C.电机驱动式排水器             D.传感器式排水器

【8-2】【8】110.气动回路中，叙述错误的是（  ）。

A.双作用气缸驱动回路的利用度最高，一般用5通电磁阀驱动。

B.触发器回路，信号与作用力之间的关系兼有记忆功能。

C.OR回路是根据输入信号消除输出信号的回路，输入信号与输出信号反向。

D.延时回路（时间回路）是将输入信号延迟到输出信号出现的机能的回路。

【8-3】【8】111..安装空气干燥机的注意事项，叙述错误的是（  ）。

- 安装场地的环境温度要求在40℃以下。

- B.安装场地的环境温度要求在0℃以上。

C.尽量避免受风、雨、霜等自然侵蚀的影响。

D.放置无粉尘，通风良好的场所。

【8-3】【8】112.关于梭阀，叙述正确的是（  ）。

A.只允许单向流动，对侧方向不许流动。

B.类似于两个单向阀相对安装的阀，称为OR阀。

C.需要快速排放排气侧的背压时，快速排气时使用。

D.组装在阀内的弹簧是提高阀座与阀芯的耐久性。

【8-4】【8】113.气功装置在下列管材中，弯曲半径最小的是（  ）。

A.尼龙管一种    B.尼龙管两种    C.聚氨酯管     D.氟树脂管

【8-4】【8】114.下列气-液控制叙述中，描述错误的是（  ）。

A.控制回路使用空气压，动作部使用油压的控制方式。

B.利用气液转换器，把气压转换成液压能进行低速控制。

C.因为把气压转换成液压，所以中间停止时，比气压停止精度高。

D.利用气液转换器，把气压转换成液压，输出压力比空气压力高。

【9-1】【8】115.空气辅助元件中操作说明，叙述正确的是（  ）。

A.用空气过滤器去除冷凝水时，在空气温度低的环境下处理效果更好。

B.安装减压阀时，为满足性能，不能倒立安装。

C.空气回路中，安装三联件时的顺序是从供气侧按减压阀、空气过滤器、油雾器的顺序。

D.调整油雾器的滴油量时，确认元件不运转后进行。

【9-1】【8】116.运转执行气动元件时，最初进行的操作是（  ）。

A.调整减压阀的压力    B.调整油雾器滴油量

C.进行执行元件的速度控制    D.调整执行元件的缓冲

【9-2】【8】117.气动流量控制阀包括（  ）等。

A.节流阀    B.单向节流阀    C.排气节流阀    D.快速排气阀

【9-2】【8】118.空气压缩机中的空气滤清器一般应）（  ）清理或更换一次。

A.半个月    B.一个月    C.三个月    D.半年

【9-3】【8】119..梭阀的作用相当于（  ）。

A.与门    B.或门    C.是门    D.禁门

【9-3】【8】120.在气体状态变化的（  ）过程中，无内能变化，加入系统的热量全部变成气体所做的功。

A.等容过程    B.等压过程    C.等温过程    D.绝热过程

三、判断题（本大题共10小题，每题2分，共20分）

【1-1】【2】1.液压传动系统适用于传动比要求严格的场合使用。        （ ）

【1-2】【2】2.温度对油液粘度影响：油液温度升高时,其粘度随着升高。 （ ）

【1-2】【2】3.油液中渗入空气，会产生噪声，容易引起震动和爬行。    （ ）

【1-2】【2】4.液压系统中，油液既是工作介质，又是润滑剂。          （ ）

【1-3】【2】5.根据液体的连续性方程，液体流经同一管内的不同截面时，流经

较大截面时流速较快。                                             （ ）

【1-3】【2】6.液体的粘度与温度成反比。                            （ ）

【1-3】【2】7.液压传动系统中，压力的大小取决于油液流量的大小。    （ ）

【1-3】【2】8.液压系统工作时，液压阀突然关闭或运动部件迅速运动，常会引起液压冲击。                                                       （ ）【1-4】【6】9．液体在变径管中流动，其管道截面积越小，则流速越高，而压力越小。                                                           （ ）

【1-4】【2】10.单位时间内流过管路的液体体积称为流量。             （ ）

【2-1】【2】11.双作用叶片泵可为变量泵。                           （ ）

【2-1】【2】12.齿轮泵、叶片泵、柱塞泵的工作原理完全不同。         （ ）

【2-1】【2】13.液压泵工作空间的容积由小增大而吸油，由大减小而压油。（ ）

【2-1】【2】14.液压泵工作时的压力就是其额定压力。                 （ ）

【2-1】【2】15. 液压泵是液压系统的重要元件常用的液压泵有叶片泵、齿轮泵、柱塞泵等。                                                       （ ）

【2-1】【2】16.液压泵的额定压力就是其工作时的压力。               （ ）

【2-2】【2】17.齿轮泵是定量液压泵。                               （ ）

【2-2】【2】18.液压泵产生困油现象的充分且必要的条件是：存在闭死容积且容积大小发生变化。                                                 （ ）

【2-2】【2】19.因液控单向阀关闭时密封性好，故常用于保压回路和锁紧回路的连接中。                                                         （ ）

【2-3】【2】20.双作用叶片泵因两个吸油窗和两个压油窗对称分布，转子和轴承所受的径向液压力相平衡。                                         （ ）

【2-3】【4】21.叶片泵是定量泵。                                   （ ）

【2-3】【4】22.限压式变量叶片泵的流量大小随定子的偏心量增大而减小。（ ）

【2-3】【4】23.双作用叶片泵的最大特点就是输出流量可以调节。       （ ）

【2-3】【4】24.双作用叶片泵特点，流量均匀，运转平稳，噪声小。     （ ）

【2-4】【4】25.单柱塞缸靠液压油能实现两个方向的运动。             （ ）

【2-5】【4】26.液压马达的实际输入流量大于理论流量。              （ ）

【3-1】【4】27.作用于活塞上的推力越大，活塞的运动速度越快。       （ ）

【3-1】【4】28.液压缸差动连接时，液压缸的推力比非差动连接的推力大。（ ）

【3-1】【4】29.往复两个方向的运动均通过压力作用实现的液压缸称为双作用

缸。                                                               （ ）

【3-1】【4】30.双作用式单活塞杆液压缸的活塞，两个方向的推力不相等。工作台慢速运动时，活塞杆上获得的推力小；工作台快速运动时，活塞杆上获得的推力大。                                                         （ ）

【3-1】【4】31.差动液压缸往返速度相等的条件：液压油作用在活塞上的面积为作用在活塞杆上面积的2倍。                                       （ ）

【3-1】【4】32.液压缸中的压力越大，所产生的推力也越大，活塞运动速度也就越快。                                                           （ ）

【3-1】【4】33.在流量相同时，液压缸直径越大，活塞运动速度越快。   （ ）

【3-1】【4】34.在液压传动系统中，为了实现机床工作台的往复速度一样，采用双出杆活塞式液压缸。                                             （ ）

【3-1】【4】35.液压缸是动力元件。                                 （ ）

【3-1】【4】36.利用液压缸差动连接实现的快速运动回路，一般用于空载。（ ）

【3-1】【4】37.液压马达也可以作液压泵来使用。                     （ ）

【3-1】【4】38.单杆活塞式液压缸差动联接时，无杆腔压力一定是大于有杆腔压力的。                                                           （ ）

【3-1】【4】39.单杆双作用液压缸由于左右两腔的面积不可能相同，故该缸不能实现双向等速运动。                                               （ ）

【3-1】【4】40.作用于活塞上的推力越大，活塞运动的速度就越快。     （ ）

【3-1】【4】41.双活塞杆液压缸因其作用面积相等，故往复运动速度相等。（ ）

【3-1】【4】42.当液压缸的活塞杆固定时，其左腔通入压力油，则液压缸向左运动。                                                           （ ）

【3-1】【4】43.液压缸差动连接时，液压缸产生的推力比非差动时的推力大。                                               （ ）

【4-2】【4】44.单向阀可以用来作背压阀。                           （ ）

【4-2】【4】45.直动式电磁换向阀是利用电磁力直接推动阀芯换向。     （ ）

【4-2】【4】46.液控单向阀控制油口不通压力油时，其作用与单向阀相同。（ ）

【4-4】【4】47.调速阀与节流阀的调速性能一样。                     （ ）

【4-2】【4】48.单向阀用作背压阀时，应将其弹簧更换成软弹簧。       （ ）

【4-2】【4】49.三位五通阀有3个工作位置、5个通路。               （ ）

【4-2】【4】50.闭锁属于方向控制回路，可采用滑阀机能为O型或滑阀机能为M型连接的阀来实现。                                              （ ）

【4-2】【4】51.直动式电磁换向阀是利用电磁力直接推动阀芯换向。     （ ）                【4-2】【4】52.单向阀用作背压阀时，应将其弹簧更换成软弹簧。       （ ）

【4-2】【4】53.液控单向阀可作为普通单向阀使用，也可以通过先导控制压力，

使控制活塞推开单向阀芯，实现反向流动。                           （ ）

【4-2】【4】54.单向阀是液压油只能一个方向流动而不能反向流动的方向控制阀。                                                             （ ）

【4-2】【4】55.闭锁回路属于方向控制回路，可采用滑阀机能为O型或M型的阀来实现。                                                       （ ）

【4-2】【4】56.在换向阀的图形符号中，方框内符号“⊥”表示该路不通。（ ）

【4-2】【4】57.一般阀与系统供油路连接的进油口用字母T表示。       （ ）

【4-2】【4】58.常闭式二位二通换向阀是指在常态下油路是通的。       （ ）

【4-2】【4】59.单向阀的作用是控制油液的流动方向，接通或关闭油路。 （ ）

【4-2】【4】60.液控单向阀可以作为保压阀来使用。                   （ ）

【4-2】【4】61.由于液控单向阀的密封性好，可以使执行元件长期锁紧。 （ ）

【4-2】【4】62.换向阀只能实现执行元件运动方向的换向，也能实现执行元件的启停。                                                           （ ）

【4-2】【4】63.液控单向阀有控制油时正向导通，反向截止。           （ ）

【4-3】【4】64.在工作过程中溢流阀是常开的，液压泵的工作压力决定于溢流阀的调整压力且基本保持恒定。                                       （ ）

【4-3】【4】65.利用远程调压阀的远程调压回路中，只有在溢流阀的的调定压力高于远程调压阀的调定压力时，远程调压阀才能起作用。               （ ）

【4-3】【4】66.减压阀主要用于降低系统某一支路的油液压力，它能使阀的出口压力基本不变。                                                   （ ）

【4-3】【4】67.溢流阀通常接在液压泵出口的有路上，它的进口压力即系统压

力。                                                             （ ）

【4-3】【4】68.背压阀的作用为可以使液压缸回油腔中具有一定的压力，保运

动部件工作平稳。                                                 （ ）

【4-3】【4】69.当溢流阀用作系统的限压保护、防止过载的安全阀，在系统常

工作时，该阀处于常闭状态。                                          （ ）

【4-3】【4】70.在系统进油路上接上溢流阀，造成进油阻力，形成压背，可改善执行元件的运行动平稳性。                                         （ ）

【4-3】【6】71.直动试溢流阀一般用于低压小能量。                   （ ）

【4-3】【6】72.当溢流阀安装在泵的出口处，起过载保护作用时，其阀芯是常开的。                                                             （ ）

【4-3】【6】73.直控顺序阀与液控顺序阀的主要差别在于其阀芯的下部一个控制油口。                                                           （ ）

【4-3】【6】74.溢流阀可作为背压阀使用。                           （ ）

【4-4】【6】75.调速阀是由定差减压阀和节流阀并联而成的。           （ ）

【4-4】【6】76.节流阀进、出油口存在压力差。                       （ ）

【4-4】【6】77.调速阀可以是先减压后节流的结构，也可以是先节流后减压的结构。                                                             （ ）

【5-4】【6】78.在液压系统中，蓄能器可以实现短时间内大量供油。     （ ）

【5-5】【6】79.安装于液压泵吸油口的滤油器常用烧结式的滤油器。     （ ）

【5-5】【6】80.纸芯式过滤器比烧结式过滤器的耐压高。               （ ）

【6-1】【6】81.在液压转动系统中，为了实现机床工作台的往常一样，采用双出杆活塞式液压缸。                                                 （ ）

【6-1】【6】82.所有的换向阀均可用于控制换向回路。                   （ ）

【6-2】【6】83.减压回路所采用的核心元件是减压阀。                 （ ）

【6-3】【6】84.调压回路所采用的核心元件是溢流阀。                 （ ）

【6-3】【6】85.两个调速阀并联的调速回路，部件在速度换接瞬间易出现前冲的现象。                                                           （ ）

【6-3】【6】86.回油节流调速回路与进油节流阀调速回路的调速特性相同。（ ）

【6-3】【6】87.进油节流回路存在停止后的启动冲击大。               （ ）

【6-3】【6】88.速度换接回路要求速度换接平稳，在速度换接过程中没有前冲的过程。                                                           （ ）

【6-3】【6】89.用节流阀代替调速阀，可使节流阀调速回路活塞运动速度不随负荷变化而变化。                                                   （ ）

【6-3】【6】90.容积调速回路既无溢流损失，也无节流损失，故效率高，发热少但速度稳定性则不如容积节流调速回路。                           （ ）

【6-3】【8】91.节流调速回路功率损失大，一般适用于小功率的液压系统。（ ）

【6-3】【8】92.节流调速是通过改变变量泵的容积大小来实现的。       （ ）

【6-3】【8】93.调速阀是由定差减压阀和节流阀串联而成的。           （ ）

【6-4】【8】94.液压系统有多个执行元件并联时，系统的压力由工作压力最小的执行元件决定。                                                   （ ）

【6-4】【8】95.用顺序阀的顺序动作回路适用于缸很多的液压系统。     （ ）

【6-4】【8】96.在锁紧回路中，三位四通换向阀的中位机能可为H型。   （ ）

【6-4】【8】97.用行程开关控制的顺序动作回路顺序转换时有冲击，可靠性则由电气元件的质量决定。                                             （ ）

【6-4】【8】98.压力控制的顺序动作回路是利用压力继电器或顺序阀来控制顺序动作。                                                           （ ）

【6-4】【8】99. 液压缸机械连接的同步回路宜用于两液压缸负载差别不大的场合。                                                             （ ）

【6-4】【8】100.对于工作进给稳定性要求高的多缸液压系统，不必采用互不干扰回路。                                                         （ ）

【7-1】【8】101.真空发生器能达到的真空度取决于从喷嘴喷流的流速。（ ）

【7-1】【8】102.机械式真空泵中使用的润滑油，选择蒸汽压力低的油为好。（ ）

【7-2】【8】103.使用冷冻式空气干燥器时，不能设置分支管路等多余的东西（）

【7-2】【8】104.空压机运转前，即使有警报装置，最好检查冷却水的流通情况。（ ）

【7-3】【8】105.启动空压机时，应检查润滑油量、传动带的张紧情况，自动卸荷或压力开关是否有异常。                                       （ ）

【7-3】【8】106.防止气动元件发生故障的对策是除去压缩机产生的异物。（ ）

【8-1】【8】107.长时间使用冷冻式空气干燥器，其冷却不足的原因是冷凝器被堵塞，所以应定期检修或清除。                                    （ ）

【8-1】【8】108.容积型空气压缩机的输出侧设置的安全阀旁安装切断阀，目的是维护时方便。

【8-2】【8】109.真空泵中，回转叶片型、摆动活塞型及吸气泵是根据叶片或活塞等从真空容器中抽出气体的构造的泵。                           （ ）

【8-2】【8】110.压缩空气的干燥装置一般使用化学式空气干燥器与冷冻式干燥器两种。                                                         （ ）

【8-3】【8】111.后冷却器设置在压缩机后端，最好安装冷凝水分离器。（ ）

【8-3】【8】112.空气压缩机用于需要表压力为1kgf/cm2以上的压力源。（ ）

【8-4】【8】113.空气干燥器主要有冷冻式与吸附式。处理后的空气露点，前者比后者低。                                                       （ ）

【8-4】【8】114.空压机的容量是计算使用元件的消耗流量后，在其计算值上不必要加余量。                                                      （ ）

【9-1】【8】115.立式往复压缩机用于5.5KW以下的小型空压机上。     （ ）

【9-1】【8】116.启动点检是在确认运转环境（可动部分的安全性）与主路压力达到所定压力后，再打开截止阀。                                   （ ）

【9-2】【8】117.运转空压机前，排放冷凝水、检查油位后开启。       （ ）

【9-2】【8】118.最低使用压力是指每个元件能开始动作的压力。        （ ）

【9-3】【8】119.转气动装置之前，必须确认气压、过滤器滤芯的受污程度以及油雾器的油量。                                                    （ ）

【9-3】【8】120.气源压力一般比末端所需压力高0.15～0.2MPa左右。  （ ）

四、名词解释（本大题共2小题，每题5分，共10分）

【1-3】【2】1.帕斯卡原理

【1-2】【2】2.运动粘度

【1-3】【2】3.液动力

【1-3】【2】4.层流

【1-3】【4】5.紊流

【1-3】【4】6.沿程压力损失

【1-3】【4】7.局部压力损失

【1-3】【4】8.液压冲击

【1-3】【4】9.气穴现象

【1-3】【4】10.气蚀

【2-1】【4】11.排量

【2-1】【4】12.变量泵

【2-2】【4】13.困油现象

【3-1】【4】14.差动连接

【3-1】【6】15.往返速比

【4-2】【6】16.滑阀的中位机能

【4-3】【6】17.溢流阀的压力流量特性

【4-4】【6】18.节流阀的刚性

【6-3】【8】19.节流调速回路

【6-3】【8】20.容积调速回路

【7-1】【8】21.临界压力

【7-3】【8】22.耗气量

【8-1】【8】23.泄漏

【8-2】【8】24.背压

【8-3】【8】25.进口压力

【8-4】【8】26.出口压力

【9-1】【8】27.层流

【9-2】【8】28.紊流

【9-3】【8】29.开启压力

五、简答题（本大题共5小题，每题6分，共30分）

【1-1】【2】1.液压传动系统有哪几个典型组成部分?其作用分别是什么?

【1-1】【2】2.举例说明你所了解的液压传动应用的实例。

【1-1】【2】3.你认为液压传动技术具有哪些主要优缺点?液压传动技术的发展方向是什么?

【1-2】【2】4.油液在液压系统中的作用是什么?

【1-2】【2】5.液压油液的粘度有哪几种表示方法?

【2-1】【2】6.变量叶片泵的“变量”是指泵的什么性能参数的改变?

【2-1】【2】7.哪些液压泵可以作为变量泵使用?

【2-1】【2】8.把所了解的液压泵按压力高低排序。

【2-1】【2】9.试述液压泵工作的必要条件。

【2-2】【2】10.解释齿轮泵的困油现象.如何解决?

【2-2】【4】11.齿轮泵的内泄漏途径有哪些?哪个途径的泄漏最严重?

【2-3】【4】12.叶片泵的单作用和双作用是什么概念?

【2-3】【4】13.叶片泵是变量泵吗?为什么?齿轮泵是变量泵吗?

【2-3】【4】14.单作用叶片泵与双作用叶片泵的叶片根部导入的压力油有什么不同?为什么?

【2-4】【4】15.柱塞泵是否是变量泵?为什么?

【2-4】【4】16.轴向柱塞泵有什么结构特点（优缺点）?

【2-5】【4】17.液压马达在液压系统中是什么功能元件?能实现什么运动？

【2-6】【4】18.画出定量泵.变量泵.双作用定量泵.双作用变量泵的符号定量马达.变量马达.双作用定量马达.双作用变量马达的符号。

【3-2】【4】19.典型液压缸一般有哪些主要构成部件?

【3-2】【4】20.缸筒与缸盖有哪几种连接形式?

【3-2】【6】21.液压缸的哪些地方需要密封?

【3-2】【4】22.液压缸的排气装置的作用是什么?

【4-1】【4】23.液压阀按机能分有哪几大类?

【4-1】【4】24.液压阀一般有哪些基本的组成零（部）件?

【4-1】【4】25.理想的液压阀应满足哪些基本要求?

【4-2】【4】26.衡量单向阀性能好坏的主要指标有哪些？

【4-2】【4】27.画出你所学过的方向控制阀的符号。

【4-2】【4】28.换向阀哪有几种操纵方式?

【4-2】【4】29．选择三位换向阀的中位机能时应考虑哪些问题？

【4-2】【4】30．什么是换向阀的“位”与“通”？各油口在阀体什么位置？

【4-3】【4】31.举例说明导控型溢流阀的应用。

【4-3】【4】32.哪些压力阀必须有单独的泄油口L?为什么?

【4-3】【4】33.溢流阀和安全阀有什么区别?

【4-3】【4】34.比较先导式减压阀和导控型溢流阀。

【4-5】【4】35.液压阀的安装方式有几种?

【4-3】【6】36.为什么说先导式溢流阀的定压精度比直动式溢流阀高？

【4-4】【6】37.与普通节流阀相比,调速阀和溢流节流阀有什么优点?

【4-4】【6】38.流量控制阀的主要作用是什么?

【5-1】【6】39.液压辅助元件有哪些?画出它们的符号,并说明它们的用途。

【5-1】【4】40.液压油箱上一般安装哪些附件?

【5-1】【6】41.如何确定油箱的容积?

【5-2】【6】42.液压系统的工作温度一般是多少?

【5-3】【6】43.液压油管有哪几种材料?

【5-5】【6】44.液压系统哪些地方需要安装滤油器.冷却器?

【6-1】【6】45.换向阀的中位机能卸荷与卸荷阀卸荷有何不同?

【6-1】【8】46.双液控单向阀锁紧和换向阀中位机能锁紧有何区别?

【6-2】【4】47.压力控制回路包括哪些？

【6-3】【8】48.如何改进节流调速回路的性能?容积节流调速回路?

【6-3】【4】49.调速回路有哪几大类?

【6-4】【8】50.什么是同步回路？同步回路的控制方法？

【7-1】【8】51.一个典型的气动系统由哪几个部分组成？

【7-2】【8】52.气动系统对压缩空气有哪些质量要求？气源装置一般由哪几部分组成？

【7-3】【8】53.空气压缩机有哪些类型？如何选用空压机？

【8-1】【8】54.什么是气动三大件? 气动三大件的连接次序如何？

【8-2】【8】55.空气压缩机在使用中要注意哪些事项？

【8-3】【8】56.气液阻尼缸和气-液转换器的作用是什么？

【8-4】【8】57.简述接近开关的种类及特点？

【9-1】【8】58.简述消声器的选择方法？

【9-2】【8】59.简述气动马达的工作特点？

【9-3】【8】60.简述进气节流和排气节流的工作特点？